投標標價清單
本清單應依下列規定填寫：
一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
4、 投標標的產地(敘明國家或地區)：
5、 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：
6、 標價條件：依招標文件之規定。
7、 契約價金受款人名稱：
8、 契約價金受款人地址：
	108年度國教署補助高級中等學校優化實作環境-校定課程設備採購

	設備名稱
	主要規格
	數量
	單價(元)
	總價(元)
	說明

	智慧機器人教學平台
	人工智慧功能：
 1. 4組以上高性能麥克風陣列，其感應度至少高於-28全分貝刻度，並需具完整之聲源定位、背景降噪與人聲分離之功能。
 2. 至少需具備消除回聲聲學功能及遠距語音接收及SOC聲學演算之聲學應用。
 3. 不得低於30度間距輻射角之全彩RGB LED圓周陣列，用以顯示匹配正確音源方向、機器人健康度、環境偵測狀態、雲端AI辨識狀態及IoT通訊狀態等重要指標。
 4. 電源：Micro USB或擴展接頭的5V DC。
 5. 3.5mm音頻插孔輸出插口，可即時智慧問答。
 6. 可快速體驗AI，連線google AI雲端，使用連續自然語音敘述方式至少包含斷詞分析、連續指令控制、指令語法分析及自然語對象分析控制機器人或更高與上列之NLP規格。
 7. 可辨識圖卡或字卡，並使機器人表現不同的運動模式 。
 8. 視覺功能至少需具影像輪廓偵測、重心、二值處理及機器人動態彩色循線等功能。
 9. 機器人教學採python。
  機器人機構：
 1. 主體為扣鍵式免螺絲組合之鋁合金箱體，箱體小於210x140mm，並具收納箱。
 2. 具旋調式修正之PWM輸出馬達，雙驅動輪，RC motor 具外部硬體歸零校正，輪具外胎外圈。具無迴轉半徑之全向輪惰輪，雙排灰黑尼龍吸震滾珠。
 3. 支援雙輸出電源孔(1A / 2.1A)(含)以上的5Vdc高效率行動電源，須得相容於嵌入式自走車的主控層板的空間大小，具雙電源保護啟動開關。
 4. 單晶片控制板，具I/O與通訊功能。
 5. 機器人前方具2.9”以上電子螢幕，可即時顯示IoT傳輸與控制各項指標，包含各式文字與圖形。
  CPU與影像辨識模組：
 1.HD 720p (含)以上高品質視訊攝像鏡頭，五百萬畫素（含）以上照片拍攝。
 2.雙核同步多執行序驅動架構，至少高於1.4GHz (含)以上四核心高速處理器及一組具PWM、AI/O與DI/O之操作系統，需含作業系統。
 3.具WiFi通訊與乙太網路。
 4.至少提5組(含)以上供影像辨識與控制教學單元與OpenCV應用，能進行影像辨識開發。
  IoT 控制模組
 1.控制模組需含作業系統及通訊控制模組。
 2.專用電源分流連接板，具有4個(含)以上PWM腳位連接port、6組(含)以上的I/O連接角，電源端子座等。
 3.具USB電源啟動開關，主控板電力系統與馬達驅動電力系統可獨立開啟。
 4.提供人機介面可接收OpenCV等影像處理受參數送入單晶片控制。
 5.具人機介面與影像處理功能，可提供自行儲存與擴充控制模式。
 6.32G(含)以上容量之行動資料庫，提供Node-Red資料架設系統。
 7.超音波模組。
  安置與教育訓練：
 1.須提供收納箱安置組裝完成之機器人，並提供合法上述所有單元之完整教學並附彩色中文教學課本。
 2.須提供教育訓練6小時，廠商內容須具備實務AI授課經驗及提供Google AI相關教材。
 投標時投標廠商需提供上述各項單元所述相關資料以供審查
	15
	
	
	

	總標價： 

新

臺

幣
億

仟萬

佰萬

拾萬

萬

仟

佰

拾

元

整



	註
1：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。
2：契約價金總額經減價而確定，除課程編排、提供研習會場、印製研習手冊、接送相關人員往返事宜、提供相關人員餐飲和住宿及保險費等項目不得調整外，其他各項目按減價比率調整。。


(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)                
